| 分类号 |  | 20250611 |  |  |  | 编 号 |  | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢铁表面缺陷检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求分析说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 写 团 队： |  |  | ： | 一组 循光创进 |  |  |  |
|  | 编 写 日 期： |  |  | ： | 2026年6月4日 |  |  |  |
|  | 版 本 信 息: |  |  | ： | V1.0 |  |  |  |

一、项目概述

1.1 项目背景

某大型钢铁集团拥有多条热轧、冷轧自动化钢板产线，当前采用全人工目视质检模式，存在产线提速受限、质检标准不一、新缺陷响应滞后、质检数据孤岛四大核心痛点：人工仅可抽检 20% 产品，年度缺陷漏检造成客诉赔付 160 万元，产线为适配人工降速带来年产能损失 2000 万元；白夜班质检检出率差距 14%，新工艺衍生未知缺陷人工适配周期 2~4 周；纸质记录无法数字化沉淀，模型缺少训练数据无法迭代优化。为破除现有质检短板，立项研发 AI 智能表面缺陷检测系统，依托 YOLO+VLM 双视觉引擎架构，实现全流程自动化智能质检。

1.2 建设总体目标

1.2.1 业务目标

- 实现钢板 100% 全检，取消人工抽检模式，释放受限产能

- 统一缺陷判定标准，年度客诉赔偿降至低位

- 新缺陷落地周期由 4 周缩短至 2 天

- 质检数据全量数字化，打通生产-质检数据链路，反向指导生产工艺优化

1.2.2 技术目标

- 搭建分层模块化 AI 质检平台，YOLO+VLM 双引擎协同检测

- 配套可视化仪表盘、自然语言交互、数据自动归集能力

- 系统适配工厂封闭工业局域网，兼容现有工控硬件

- 支持后续多产线扩容扩展

1.3 系统技术架构

系统采用 Python 后端 + Gradio Web 前端架构，集成 YOLOv8 目标检测模型与阿里通义千问 Qwen-VL-Max 视觉大模型，形成"YOLO 快速筛查 + VLM 精细复核"双引擎协同检测流水线。系统功能涵盖：用户登录认证、实时检测仪表盘、缺陷严重度分级、RAG 根因分析、Bad Case 自动收集、批量检测、检测历史审核、数据报表导出等核心模块。

- 前端框架：Gradio 6.x Web UI，支持外网分享链接访问（share=True）

- 检测引擎：YOLOv8（NEU-DET 6 类缺陷）+ 阿里通义千问 Qwen-VL-Max 云端 API

- VLM 降级方案：API 不可用时自动切换为本地图像分析（Canny 边缘检测 + 纹理分析 + OTSU 暗区检测）

- 数据存储：SQLite 数据库（SQLCipher 加密）

- 可视化：Plotly 交互式图表（饼图、趋势图）

- 图像处理：OpenCV CLAHE 对比度增强 + 中文字段英文缩写映射（解决 OpenCV 中文渲染问题）

- 配置管理：YAML 配置文件 + .env 环境变量

二、业务需求分析

2.1 解决产线节拍不匹配痛点：实现高速在线全检

业务要求：匹配 1.5m/s 产线速度、30s/块钢板生产节拍，单张图片检测耗时 ≤50ms，取消因人工瓶颈导致的产线降速。当前系统已实现 YOLO 单张推理耗时 <15ms（CPU 环境），VLM 接口响应 <8s，批量检测支持多图片并发处理。

2.2 解决人工判定主观性痛点：统一量化质检标准

业务要求：依托 AI 算法固化缺陷判定阈值，消除白夜班检出率差值。当前系统已实现置信度阈值可配置（默认 0.01），自动输出缺陷位置、类型、置信度，并支持缺陷严重度 A/B/C/D 四级自动分级（面积权重 60% + 置信度 40%）。

2.3 解决新型缺陷适配缓慢痛点：零样本快速识别

业务要求：VLM 零样本大模型，新缺陷出现即刻识别。当前系统已集成 Qwen-VL-Max 视觉大模型，支持零样本缺陷描述识别，不依赖预标注样本。VLM 分析采用结构化 Prompt 工程，输出标准化 JSON 格式检测结果。

2.4 解决数据孤岛痛点：全链路数据数字化闭环

业务要求：废弃纸质台账，所有质检结果自动入库。当前系统已实现：检测结果自动存入 SQLite 数据库、Bad Case 低置信度样本自动收集归档、CSV/HTML 多格式报表导出、Plotly 缺陷分布饼图与趋势图可视化。

三、用户角色划分与个性化需求

| 角色 | 岗位定位 | 核心业务需求 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 系统运维人员 | 1. 管理系统登录账号与访问权限 2. 配置检测引擎参数（置信阈值/VLM开关） 3. 管理公共访问链接 4. 监控系统资源状态与KPI指标 |
| 现场质检员 | 一线质检操作人员 | 1. 可视化查看 AI 实时检测结果 2. 对存疑 AI 结果人工修正、标注 Bad Case 3. 导出当日质检单据 4. 使用 RAG 根因分析辅助判断 |
| 质检主管 | 质量管理负责人 | 1. 查看全产线实时缺陷仪表盘 2. 多维度质量统计报表 3. 按产线/时间段筛选质检数据 4. 监控漏检、误检 KPI 指标 |
| AI 工程师 | 算法运维人员 | 1. 一键导出 Bad Case 标注数据集 2. 管理 YOLO/VLM 双引擎参数 3. 迭代更新模型 4. 查看模型准确率趋势 |
| 工艺工程师 | 生产工艺优化人员 | 1. 查询缺陷高发位置分布 2. 依据缺陷数据定位工艺异常 3. 对接 MES 获取生产参数 4. 联动分析缺陷产生根因 |

四、功能需求（六大核心功能模块）

模块 1：用户认证与访问控制模块（新增）

系统新增完整的用户登录认证体系，确保检测平台的安全性。

- 登录界面：独立登录页面，用户名 + 密码认证

- 默认账户：admin / 123456

- 外网访问：通过 Gradio share=True 生成公网临时链接，支持远程访问

- 会话管理：登录态保持，未登录用户无法访问检测功能

- 登出功能：支持主动登出，清除会话状态

模块 2：产线实时智能检测模块（双引擎协同核心）

2.1 图像采集接入

- 支持用户手动上传单张/批量钢板表面图像

- 兼容网络共享文件夹挂载、HTTP API 两种图片上传方式

- 自动拉取产线实时钢板图像（预留接口）

2.2 双引擎智能分流检测

系统实际实现的双引擎协同检测流程如下：

- YOLO 快速筛查：使用 YOLOv8 模型进行一级检测，输出缺陷包围盒、类别、置信度

- VLM 精细分析：基于阿里通义千问 Qwen-VL-Max 云端 API，对图像进行二级语义级复核

- 置信度分流策略：高置信度（≥0.8）YOLO 直出，中置信度（0.5-0.8）VLM 复核，低置信度（<0.5）转人工审核

- 异常兜底：VLM 云端 API 超时/故障时系统自动降级，切换为本地图像分析（Canny 边缘 + HoughLines 纹理 + OTSU 暗区检测），保障业务不中断

2.3 缺陷结构化输出

- 自动生成含缺陷坐标 (x1, y1, x2, y2)、缺陷类别（crazing/inclusion/patches/pitted_surface/rolled-in_scale/scratches）、置信度的 JSON 数据

- 检测统计面板实时显示：耗时、检测引擎类型、缺陷总数、各类别分布

2.4 检测结果可视化

- 标注图像：在原始图像上绘制彩色包围盒 + 缺陷标签

- 中文标签映射：由于 OpenCV cv2.putText 不支持中文，系统采用英文缩写映射方案（CRACK/INCL/PATCH/PIT/SCALE/SCR），确保标注清晰

- 热力图：基于缺陷分布生成密度热力图，直观展示缺陷集中区域

- 检测报告卡片：以白色卡片形式展示每个缺陷的详细信息（类别、置信度、位置、面积）

模块 3：缺陷严重度分级与 KPI 监控模块（新增）

3.1 缺陷严重度自动分级

系统自动对检测出的每个缺陷进行 A/B/C/D 四级严重度分级：

- A 级（严重）：高置信度 + 大面积缺陷，需立即停机处理

- B 级（中等）：中高置信度 + 中等面积，需重点关注

- C 级（轻微）：中低置信度 + 小面积，可记录跟踪

- D 级（忽略）：低置信度 + 极小面积，可忽略

分级算法：综合缺陷面积占比（60% 权重）+ 检测置信度（40% 权重）加权评分。

3.2 KPI 实时监控面板

仪表盘首页实时展示四大核心 KPI 指标：

- 漏检率 KPI：目标 < 1%，实时显示当前推定漏检率

- 过杀率 KPI：目标 < 5%，监控误判良品比例

- 平均检测延迟：目标 < 50ms，监控系统实时性能

- 累计检测量：统计总检测次数与缺陷检出数量

3.3 双引擎调度状态

仪表盘展示当前双引擎协同调度策略：高置信度→YOLO直出、中置信度→VLM复核、低置信度→人工审核、Bad Case→自动收集迭代。

3.4 系统资源监控

实时显示：YOLO 模型文件、推理设备（CPU/GPU）、VLM 引擎提供商、数据库类型等关键信息。

模块 4：RAG 根因分析模块（新增）

系统集成 RAG（检索增强生成）技术，为每种缺陷类型提供完整的根因分析报告。

4.1 本地知识库

系统内置 6 种缺陷类型的完整根因知识库，每种缺陷包含：

- 缺陷中英文名称与图标

- 根因分析：从冶金学、轧制工艺、设备状态等维度阐述根本原因

- 影响因素列表：温度、轧制力、辊速、冷却速率等关键工艺参数

- 改进建议：具体的工艺调整方案和预防措施

- 严重度分级：严重/中等/轻微三档分类

4.2 云端 AI 增强

- 支持调用阿里通义千问 API 获取更详细的根因分析补充

- API 不可用时静默降级，仅显示本地知识库内容

- 错误信息自动过滤，确保报告界面干净整洁

模块 5：人工审核与 Bad Case 管理模块

- 待审核任务列表：系统自动归集低置信图片，按产线、时间排序

- 人工修正功能：质检员可修改 AI 判定的缺陷类型、增减漏标缺陷

- Bad Case 自动归档：所有置信度 <0.5 的检测结果自动归类为 Bad Case

- Bad Case 可视化面板：列表展示低置信度样本，标注"待人工复核"状态

- 审核状态标记：区分未审核/已审核数据，支持添加审核人与备注

模块 6：数据统计、可视化与导出模块

6.1 可视化大屏仪表盘

- 缺陷 TOP 类型分布饼图（Plotly 交互式图表）

- 近 30 天检测趋势折线图

- 日/月质检总量统计卡片

- 漏检/过杀率 KPI 实时看板

6.2 检测历史审核

- 多条件筛选查询：按时间段、缺陷种类、引擎类型筛选历史记录

- 审核操作：确认/修正检测结果，添加备注信息

6.3 多格式导出

- CSV 格式质检汇总报告

- HTML 可视化质量报告

- 批量图片检测结果导出

模块 7：系统运维与配置管理模块

- 引擎配置：YAML 文件可视化配置 YOLO 置信阈值、VLM 超时时间、模型路径

- 环境变量管理：DASHSCOPE_API_KEY 等敏感信息通过 .env 文件管理，禁止代码硬编码

- Gradio 共享链接管理：share: true 配置项控制外网访问开关

- 数据库管理：支持 SQLite 数据库初始化、备份、恢复

五、非功能需求

5.1 性能需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| YOLO 单张推理耗时 | ≤15ms（CPU）/ 实际测试 <10ms |
| VLM 接口响应 | ≤8s（云端 API，超时自动降级） |
| 系统平均检测延迟 | 目标 ≤30ms（YOLO 直出路径） |
| 并发能力 | 单机支持批量多图顺序检测 |
| UI 响应 | Gradio Web 界面 JavaScript 交互延迟 <500ms |

5.2 精度指标（系统硬性 KPI）

- 漏检率月度整体 < 1%，过杀率（误判良品）< 5%

- 系统自动判定占比 ≥ 95%，人工审核率 ≤ 5%

- 缺陷识别由原人工 85% 综合检出率提升至 98%

5.3 可靠性需求

- VLM 调用失败自动降级为本地分析，进程不崩溃

- 模型文件损坏、数据库异常均有容错机制

- RAG API 调用失败静默跳过，仅显示本地知识库内容

- 支持 Windows 系统服务托管，开机自启

5.4 安全需求

- 登录认证：admin/123456 账户控制访问权限

- API 密钥管理：DASHSCOPE_API_KEY 存放于 .env 环境变量

- 数据安全：SQLite 数据库本地存储，支持 SQLCipher 加密

- 网络安全：适配工厂封闭局域网，仅 VLM 调用时临时访问外网

5.5 可扩展性需求

- 算法扩展：新增检测模型仅需实现 DetectionResult 接口

- 功能扩展：新增 Gradio Tab 页面即可插入功能模块

- 产线扩展：支持后续多工控机集群部署，共享中心数据库

5.6 易用性需求

- 可视化 Gradio 页面，5 个功能 Tab 清晰分区

- 科技感深色主题 UI，白色卡片高对比度设计

- 一键操作：上传图片→自动检测→自动生成报告

- 分析报告总览合并为单个可滚动窗口，减少页面纵向长度

六、接口需求

6.1 外部 API 接口

系统集成的外部 API 接口：

| 接口名称 | 服务商 | 用途 | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen-VL-Max API | 阿里通义千问 | VLM 视觉缺陷识别 | 自动切换 LocalAnalyzer 本地分析 |
| DashScope Chat API | 阿里云百炼 | RAG AI 增强根因分析 | 静默跳过，仅显示本地知识库 |

6.2 系统内部接口

- 检测引擎接口：统一的 DetectionResult 数据结构（bbox, class_name, confidence）

- VLM 引擎接口：标准 analyze(image) 方法，返回 detections JSON 数组

- 数据库接口：DBManager CRUD 操作，支持事务

6.3 硬件接入接口

- 工业相机：支持文件夹挂载、HTTP 上传两种图片数据流接口

- MES 系统：JSON 结构化检测结果 API 推送（预留接口）

七、数据需求

7.1 检测缺陷类别

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 数据集标签 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | crazing | 裂纹 | CRACK | 严重 |
| 2 | inclusion | 夹杂 | INCL | 中等 |
| 3 | patches | 斑块 | PATCH | 中等 |
| 4 | pitted_surface | 麻点 | PIT | 轻微 |
| 5 | rolled-in_scale | 氧化皮 | SCALE | 中等 |
| 6 | scratches | 划痕 | SCR | 严重 |

7.2 数据库设计

核心数据表 inspection_records 字段：

- id: INTEGER PRIMARY KEY 自增主键

- engine: TEXT 检测引擎类型（yolo/vlm）

- image_path: TEXT 原图存储路径

- created_at: TIMESTAMP 检测时间（已建索引）

- reviewed_at: TIMESTAMP 审核时间

- detections: TEXT 缺陷 JSON 结果

- is_reviewed: BOOLEAN 审核状态（已建索引）

- reviewer: TEXT 审核人

- note: TEXT 审核备注

7.3 数据存储规则

- 原图：本地文件系统存储

- 检测元数据：加密存入 SQLite（SQLCipher）

- Bad Case 样本：按缺陷类型自动归档

八、项目约束条件

- 硬件约束：部署在现有工控机（CPU 推理模式），可扩展至 RTX4060 GPU

- 网络约束：厂区封闭内网，仅 VLM 调用时边缘网关临时访问外网

- 样本约束：采用 NEU-DET 公开数据集（1800 张/6 类缺陷），支持迁移学习

- 技术约束：OpenCV 不支持中文字体渲染，采用英文缩写映射方案

九、测试验收需求

- 单元测试：检测引擎 JSON 格式校验、数据库 CRUD 事务测试

- 集成测试：图片上传→AI 检测→人工审核→数据导出全链路闭环

- 性能压测：批量图片连续处理

- 异常测试：VLM API 超时/失败降级、RAG API 错误过滤

- UAT 验收：5 名资深质检员现场试用 7 个工作日

十、上线部署需求

- 部署方式：Python 3.8+ 环境，Gradio 启动，支持 Windows 系统服务托管

- 外网访问：通过 Gradio share=True 生成公网临时链接

- 上线策略：灰度上线，单条产线试运行 7 天后全产线推广

- 交付物：系统源码 + 用户操作手册 + .env 配置说明

十一、风险及应对需求

- 小目标缺陷漏检风险：可配置高分辨率输入 + 低置信阈值

- VLM 接口不稳定：本地缓存 + 自动降级为 LocalAnalyzer

- API 密钥失效：RAG/VLM 功能静默降级，本地知识库兜底

- 中文显示异常：OpenCV 标签采用英文缩写映射

- 端口冲突：启动时自动检测并释放端口

十二、系统实现亮点与技术特色

12.1 双引擎协同架构

系统采用 YOLO + VLM 双引擎协同检测架构，充分发挥两种 AI 技术的互补优势。YOLO 负责毫秒级快速筛查，VLM 负责语义级精细复核，形成"快筛+精审"的高效检测流水线。

12.2 多层级容错降级

- VLM API 超时/故障 → 自动切换 LocalAnalyzer 本地图像分析

- RAG API 认证失败 → 静默跳过，仅展示本地知识库

- 端口占用 → 启动时自动释放冲突端口

- 模型加载异常 → 详细错误日志，避免进程崩溃

12.3 中文兼容性解决方案

针对 OpenCV cv2.putText 不支持中文字符渲染的技术限制，系统采用 CN_LABEL_MAP 英文缩写映射方案，将 6 类缺陷中文名映射为简洁英文缩写（如"裂纹"→"CRACK"），确保检测标注框文字清晰可辨。

12.4 一体化滚动分析面板

系统将检测报告、严重度分级、RAG 根因分析、Bad Case 收集四大分析面板整合为单个可滚动窗口（max-height: 580px, overflow-y: auto），用户通过鼠标滚轮即可一览全部分析结果，减少页面纵向长度，提升操作效率。

12.5 科技感深色主题 UI

系统采用自定义 CSS 深色科技风格主题，包含：网格背景纹理、辐射渐变光效、玻璃拟态（glass morphism）登录卡片、半透明蓝色滚动条、高对比度文字配色方案，白色卡片区域强制深色文字，确保所有信息清晰可读。